附件：航标参数表（位置坐标系为2000国家大地坐标系，其航海用途等同于WGS-84世界大地坐标系。）

| 序号 | 编号 | 名 称 | 位 置（WGS-84） | 灯 质 | 形状特征 | 构 造 | 用途种类 | 附记 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1380.01 | 黄骅综合港区201号灯浮 | 38°39′48″.4N 118°27′27″.4E | 闪绿4秒 | 绿色柱形 | 非金属灯浮 | 右侧标 | 调整形状特征、构造 |
|  | 1380.02 | 黄骅综合港区202号灯浮 | 38°39′40″.5N 118°27′36″.7E | 闪红4秒 | 红色罐形 | 非金属灯浮 | 左侧标 | 调整形状特征、构造 |
|  | 1380.03 | 黄骅综合港区203号灯浮 | 38°39′01″.7N 118°26′22″.6E | 闪绿4秒 | 绿色锥形 | 非金属灯浮 | 右侧标 | 调整形状特征、构造 |
|  | 1380.04 | 黄骅综合港区204号灯浮 | 38°38′53″.8N 118°26′31″.9E | 闪红4秒 | 红色罐形 | 非金属灯浮 | 左侧标 | 调整形状特征、构造 |
|  | 1380.05 | 黄骅综合港区205号灯浮 | 38°38′14″.9N 118°25′17″.8E | 闪绿4秒 | 绿色锥形 | 非金属灯浮 | 右侧标 | 调整形状特征、构造 |
|  | 1380.06 | 黄骅综合港区206号灯浮 | 38°38′07″.0N 118°25′27″.0E | 闪红4秒 | 红色罐形 | 非金属灯浮 | 左侧标 | 调整形状特征、构造 |
|  | 1380.07 | 黄骅综合港区207号灯浮 | 38°37′28″.1N 118°24′13″.0E | 闪（2）绿6秒 | 绿色锥形 | 非金属灯浮 | 右侧标 | 调整形状特征、构造 |
|  | 1380.08 | 黄骅综合港区208号灯浮 | 38°37′20″.3N 118°24′22″.3E | 闪（2）红6秒 | 红色罐形 | 非金属灯浮 | 左侧标 | 调整形状特征、构造 |
|  | 1380.09 | 黄骅综合港区209号灯浮 | 38°36′41″.4N 118°23′08″.3E | 闪（2）绿6秒 | 绿色锥形 | 非金属灯浮 | 右侧标 | 调整形状特征、构造 |
|  | 1380.1 | 黄骅综合港区210号灯浮 | 38°36′33″.5N 118°23′17″.5E | 闪（2）红6秒 | 红色罐形 | 非金属灯浮 | 左侧标 | 调整形状特征、构造 |
|  | 1380.11 | 黄骅综合港区211号灯浮 | 38°35′57″.4N 118°22′07″.5E | 闪（2）绿6秒 | 绿色锥形 | 非金属灯浮 | 右侧标 | 调整形状特征、构造 |
|  | 1380.12 | 黄骅综合港区212号灯浮 | 38°35′49″.6N 118°22′16″.7E | 闪（2）红6秒 | 红色罐形 | 非金属灯浮 | 左侧标 | 调整形状特征、构造 |
|  | 1380.13 | 黄骅综合港区213号灯浮 | 38°35′13″.5N 118°21′06″.7E | 闪（2）绿6秒 | 绿色锥形 | 非金属灯浮 | 右侧标 | 调整形状特征、构造 |
|  | 1380.14 | 黄骅综合港区214号灯浮 | 38°35′05″.6N 118°21′15″.9E | 闪（2）红6秒 | 红色罐形 | 非金属灯浮 | 左侧标 | 调整形状特征、构造 |
|  | 1380.15 | 黄骅综合港区215号灯浮 | 38°34′29″.6N 118°20′05″.9E | 闪（2）绿6秒 | 绿色锥形 | 非金属灯浮 | 右侧标 | 调整形状特征、构造 |
|  | 1380.16 | 黄骅综合港区216号灯浮 | 38°34′21″.7N 118°20′15″.2E | 闪（2）红6秒 | 红色罐形 | 非金属灯浮 | 左侧标 | 调整形状特征、构造 |
|  | 1380.17 | 黄骅综合港区217号灯浮 | 38°33′54″.0N 118°19′17″.0E | 闪绿4秒 | 绿色柱形 | 非金属灯浮 | 右侧标 | 调整形状特征、构造 |
|  | 1380.171 | 黄骅综合港区217-1号灯浮 | 38°33′41″.0N 118°18′54″.3E | 闪绿4秒 | 绿色锥形 | 非金属灯浮 | 右侧标 | 调整形状特征、构造 |
|  | 1380.19 | 黄骅综合港区219号灯浮 | 38°33′23″.0N 118°18′14″.0E | 闪绿4秒 | 绿色锥形 | 非金属灯浮 | 右侧标 | 调整形状特征、构造 |
|  | 1380.2 | 黄骅综合港区220号灯浮 | 38°33′14 ″.0N 118°18′22″.0E | 闪红4秒 | 红色罐形 | 非金属灯浮 | 左侧标 | 调整形状特征、构造 |
|  | 1380.21 | 黄骅综合港区221号灯浮 | 38°32′53″.0N 118°17′08″.0 E | 闪绿4秒 | 绿色锥形 | 非金属灯浮 | 右侧标 | 调整形状特征、构造 |
|  | 1380.22 | 黄骅综合港区222号灯浮 | 38°32′44″.0 N 118°17′15″.0 E | 闪红4秒 | 红色罐形 | 非金属灯浮 | 左侧标 | 调整形状特征、构造 |
|  | 1380.23 | 黄骅综合港区223号灯浮 | 38°32′24″.0N 118°16′02″.0 E | 闪绿4秒 | 绿色锥形 | 非金属灯浮 | 右侧标 | 调整形状特征、构造 |
|  | 1380.24 | 黄骅综合港区224号灯浮 | 38°32′14″.0 N 118°16′09″.0 E | 闪红4秒 | 红色罐形 | 非金属灯浮 | 左侧标 | 调整形状特征、构造 |
|  | 1380.25 | 黄骅综合港区225号灯浮 | 38°31′54″.0 N 118°14′55″.0 E | 闪绿4秒 | 绿色锥形 | 非金属灯浮 | 右侧标 | 调整形状特征、构造 |
|  | 1380.26 | 黄骅综合港区226号灯浮 | 38°31′44″.0 N 118°15′02″.0E | 闪红4秒 | 红色罐形 | 非金属灯浮 | 左侧标 | 调整形状特征、构造 |
|  | 1380.27 | 黄骅综合港区227号灯浮 | 38°31′24″.0N 118°13′49″.0E | 闪（2）绿6秒 | 绿色锥形 | 非金属灯浮 | 右侧标 | 调整形状特征、构造 |
|  | 1380.28 | 黄骅综合港区228号灯浮 | 38°31′14″.0N 118°13′56″.0E | 闪（2）红6秒 | 红色罐形 | 非金属灯浮 | 左侧标 | 调整形状特征、构造 |
|  | 1380.29 | 黄骅综合港区229号灯浮 | 38°30′55″.0N 118°12′42″.0E | 闪（2）绿6秒 | 绿色锥形 | 非金属灯浮 | 右侧标 | 调整形状特征、构造 |
|  | 1380.3 | 黄骅综合港区230号灯浮 | 38°30′44″.0N 118°12′50″.0E | 闪（2）红6秒 | 红色罐形 | 非金属灯浮 | 左侧标 | 调整形状特征、构造 |
|  | 1380.31 | 黄骅综合港区231号灯浮 | 38°30′25″.0N 118°11′36″.0E | 闪（2）绿6秒 | 绿色锥形 | 非金属灯浮 | 右侧标 | 调整形状特征、构造 |
|  | 1380.32 | 黄骅综合港区232号灯浮 | 38°30′14″.0N 118°11′44″.0E | 闪（2）红6秒 | 红色罐形 | 非金属灯浮 | 左侧标 | 调整形状特征、构造 |
|  | 1380.33 | 黄骅综合港区233号灯浮 | 38°29′56″.0N 118°10′30″.0 E | 闪（2）绿6秒 | 绿色锥形 | 非金属灯浮 | 右侧标 | 调整形状特征、构造 |
|  | 1380.34 | 黄骅综合港区234号灯浮 | 38°29′45″.0N 118°10′38″.0E | 闪（2）红6秒 | 红色罐形 | 非金属灯浮 | 左侧标 | 调整形状特征、构造 |
|  | 1380.35 | 黄骅综合港区235号灯浮 | 38°29′26″.0N 118°09′23″.0E | 闪（2）绿6秒 | 绿色锥形 | 非金属灯浮 | 右侧标 | 调整形状特征、构造 |
|  | 1380.36 | 黄骅综合港区236号灯浮 | 38°29′15″.0N 118°09′31″.0E | 闪（2）红6秒 | 红色罐形 | 非金属灯浮 | 左侧标 | 调整形状特征、构造 |
|  | 1380.37 | 黄骅综合港区237号灯浮 | 38°28′56″.0N 118°08′17″.0E | 闪绿4秒 | 绿色锥形 | 非金属灯浮 | 右侧标 | 调整形状特征、构造 |
|  | 1380.38 | 黄骅综合港区238号灯浮 | 38°28′45″.0N 118°08′25″.0 E | 闪红4秒 | 红色罐形 | 非金属灯浮 | 左侧标 | 调整形状特征、构造 |
|  | 1380.39 | 黄骅综合港区239号灯浮 | 38°28′26″.0 N 118°07′11″.0E | 闪绿4秒 | 绿色柱形 | 非金属灯浮 | 右侧标 | 调整形状特征、构造 |
|  | 1380.4 | 黄骅综合港区240号灯浮 | 38°28′15″.0 N 118°07′19″.0E | 闪红4秒 | 红色罐形 | 非金属灯浮 | 左侧标 | 调整形状特征、构造 |
|  | 1380.42 | 黄骅综合港区242号灯浮 | 38°27′45″.0N 118°06′13″.0E | 闪红4秒 | 红色罐形 | 非金属灯浮 | 左侧标 | 调整形状特征、构造 |
|  | 1380.43 | 黄骅综合港区243号灯浮 | 38°27′27″.0N 118°04′58″.0E | 闪绿4秒 | 绿色锥形 | 非金属灯浮 | 右侧标 | 调整形状特征、构造 |
|  | 1380.44 | 黄骅综合港区244号灯浮 | 38°27′15″.0 N 118°05′07″.0E | 闪红4秒 | 红色罐形 | 非金属灯浮 | 左侧标 | 调整形状特征、构造 |
|  | 1380.45 | 黄骅综合港区245号灯浮 | 38°26′57″.0N 118°03′52″.0E | 闪绿4秒 | 绿色锥形 | 非金属灯浮 | 右侧标 | 调整形状特征、构造 |
|  | 1380.46 | 黄骅综合港区246号灯浮 | 38°26′45″.0N 118°04′01″.0E | 闪红4秒 | 红色罐形 | 非金属灯浮 | 左侧标 | 调整形状特征、构造 |
|  | 1380.47 | 黄骅综合港区247号灯浮 | 38°26′27″.0 N 118°02′46″.0 E | 闪（2）绿6秒 | 绿色锥形 | 非金属灯浮 | 右侧标 | 调整形状特征、构造 |
|  | 1380.48 | 黄骅综合港区248号灯浮 | 38°26′15″.0 N 118°02′55″.0 E | 闪（2）红6秒 | 红色罐形 | 非金属灯浮 | 左侧标 | 调整形状特征、构造 |
|  | 1380.49 | 黄骅综合港区249号灯浮 | 38°25′57″.0 N 118°01′40″.0E | 闪（2）绿6秒 | 绿色锥形 | 非金属灯浮 | 右侧标 | 调整形状特征、构造 |
|  | 1380.5 | 黄骅综合港区250号灯浮 | 38°25′45″.0N 118°01′48″.0E | 闪（2）红6秒 | 红色罐形 | 非金属灯浮 | 左侧标 | 调整形状特征、构造 |
|  | 1380.501 | 黄骅综合港区251号灯浮 | 38°25′28″.0 N 118°00′34″.0E | 闪（2）绿6秒 | 绿色锥形 | 非金属灯浮 | 右侧标 | 调整形状特征、构造 |
|  | 1380.502 | 黄骅综合港区252号灯浮 | 38°25′16″.0N 118°00′42″.0E | 闪（2）红6秒 | 红色罐形 | 非金属灯浮 | 左侧标 | 调整形状特征、构造 |
|  | 1380.503 | 黄骅综合港区253号灯浮 | 38°24′58″.0N 117°59′27″.0E | 闪（2）绿6秒 | 绿色锥形 | 非金属灯浮 | 右侧标 | 调整形状特征、构造 |
|  | 1380.504 | 黄骅综合港区254号灯浮 | 38°24′46″.0N 117°59′36″.0E | 闪（2）红6秒 | 红色罐形 | 非金属灯浮 | 左侧标 | 调整形状特征、构造 |
|  | 1380.505 | 黄骅综合港区255号灯浮 | 38°24′28″.0N 117°58′21″.0E | 闪（2）绿6秒 | 绿色锥形 | 非金属灯浮 | 右侧标 | 调整形状特征、构造 |
|  | 1380.506 | 黄骅综合港区256号灯浮 | 38°24′16″.0N 117°58′30″.0E | 闪（2）红6秒 | 红色罐形 | 非金属灯浮 | 左侧标 | 调整形状特征、构造 |
|  | 1380.507 | 黄骅综合港区257号灯浮 | 38°23′58″.0N 117°57′15″.0E | 闪绿4秒 | 绿色柱形 | 非金属灯浮 | 右侧标 | 调整形状特征、构造 |
|  | 1380.508 | 黄骅综合港区258号灯浮 | 38°23′46″.0N 117°57′24″.0E | 闪红4秒 | 红色柱形 | 非金属灯浮 | 左侧标 | 调整形状特征、构造 |
|  | 1380.509 | 黄骅综合港区259号灯浮 | 38°23′28″.0N 117°56′09″.0E | 闪绿4秒 | 绿色柱形 | 非金属灯浮 | 右侧标 | 调整形状特征、构造 |
|  | 1380.51 | 黄骅综合港区260号灯浮 | 38°23′16″.0N 117°56′18″.0E | 闪红4秒 | 红色柱形 | 非金属灯浮 | 左侧标 | 调整形状特征、构造 |
|  | 1380.511 | 黄骅综合港区261号灯浮 | 38°22′58″.7N 117°55′03″.4E | 闪（3）绿10秒 | 绿色锥形 | 非金属灯浮 | 右侧标 | 调整形状特征、构造 |
|  | 1380.512 | 黄骅综合港区262号灯浮 | 38°22′46″.3N 117°55′12″.5E | 闪（3）红10秒 | 红色罐形 | 非金属灯浮 | 左侧标 | 调整形状特征、构造 |
|  | 1380.513 | 黄骅综合港区263号灯浮 | 38°22′22″.2N 117°53′45″.9E | 闪绿4秒 | 绿色柱形 | 非金属灯浮 | 右侧标 | 调整形状特征、构造 |
|  | 1380.5131 | 黄骅综合港区263-1号灯浮 | 38°22′10″.6N 117°53′20″.4E | 闪绿4秒 | 绿色柱形 | 非金属灯浮 | 右侧标 | 调整形状特征、构造 |
|  | 1380.5141 | 黄骅综合港区264-1号灯浮 | 38°22′01″.4N 117°53′27″.1E | 闪红4秒 | 红色柱形 | 非金属灯浮 | 左侧标 | 调整形状特征、构造 |
|  | 1380.516 | 黄骅综合港区265号灯浮 | 38°21′55″.4N 117°52′46″.2E | 闪绿4秒 | 绿色柱形 | 非金属灯浮 | 右侧标 | 调整形状特征、构造 |
|  | 1380.517 | 黄骅综合港区266号灯浮 | 38°21′47″.8N 117°53′00″.3E | 闪红4秒 | 红色柱形 | 非金属灯浮 | 左侧标 | 调整形状特征、构造 |
|  | 1380.518 | 黄骅综合港区267号灯浮 | 38°21′22″.3N 117°51′57″.6E | 闪绿4秒 | 绿色柱形 | 非金属灯浮 | 右侧标 | 调整形状特征、构造 |
|  | 1380.519 | 黄骅综合港区269号灯浮 | 38°20′49″.5N 117°51′09″.2E | 闪绿4秒 | 绿色锥形 | 非金属灯浮 | 右侧标 | 调整形状特征、构造 |
|  | 1380.521 | 黄骅综合港区271号灯浮 | 38°20′36″.5N 117°50′53″.3E | 闪绿4秒 | 绿色锥形 | 非金属灯浮 | 右侧标 | 调整形状特征、构造 |
|  | 1380.522 | 黄骅综合港区272号灯浮 | 38°20′28″.0N 117°51′02″.6E | 闪红4秒 | 红色罐形 | 非金属灯浮 | 左侧标 | 调整形状特征、构造 |
|  | 1380.523 | 黄骅综合港区273号灯浮 | 38°20′25″.5N 117°50′40″.4E | 闪绿4秒 | 绿色锥形 | 非金属灯浮 | 右侧标 | 调整形状特征、构造 |
|  | 1380.524 | 黄骅综合港区274号灯浮 | 38°20′20″.2N 117°50′48″.0E | 闪红4秒 | 红色罐形 | 非金属灯浮 | 左侧标 | 调整形状特征、构造 |
|  | 1380.525 | 黄骅综合港区275号灯浮 | 38°20′10″.7N 117°50′18″.0E | 闪绿4秒 | 绿色锥形 | 非金属灯浮 | 右侧标 | 调整形状特征、构造 |
|  | 1379.15 | 黄骅港15号灯浮 | 38°26′26″.6N 118°07′44″.4E | 闪绿4秒 | 绿色锥形 | 非金属灯浮 | 右侧标 | 调整形状特征、构造 |
|  | 1379.14 | 黄骅港16号灯浮 | 38°26′15″.9N 118°07′52″.0E | 闪红4秒 | 红色罐形 | 非金属灯浮 | 左侧标 | 调整形状特征、构造 |
|  | 1379.17 | 黄骅港17号灯浮 | 38°26′02″.7N 118°06′51″.7E | 闪绿4秒 | 绿色锥形 | 非金属灯浮 | 右侧标 | 调整形状特征、构造 |
|  | 1379.16 | 黄骅港18号灯浮 | 38°25′52″.0N 118°06′59″.1E | 闪红4秒 | 红色罐形 | 非金属灯浮 | 左侧标 | 调整形状特征、构造 |
|  | 1379.19 | 黄骅港19号灯浮 | 38°25′38″.7N 118°05′58″.4E | 闪绿4秒 | 绿色锥形 | 非金属灯浮 | 右侧标 | 调整形状特征、构造 |
|  | 1379.18 | 黄骅港20号灯浮 | 38°25′28″.0N 118°06′06″.2E | 闪红4秒 | 红色罐形 | 非金属灯浮 | 左侧标 | 调整形状特征、构造 |
|  | 1379.21 | 黄骅港21号灯浮 | 38°25′15″.0N 118°05′05″.3E | 闪绿4秒 | 绿色锥形 | 非金属灯浮 | 右侧标 | 调整形状特征、构造 |
|  | 1379.2 | 黄骅港22号灯浮 | 38°25′04″.0N 118°05′13″.3E | 闪红4秒 | 红色罐形 | 非金属灯浮 | 左侧标 | 调整形状特征、构造 |
|  | 1379.23 | 黄骅港23号灯浮 | 38°24′51″.1N 118°04′12″.5E | 闪(2)绿6秒 | 绿色锥形 | 非金属灯浮 | 右侧标 | 调整形状特征、构造 |
|  | 1379.22 | 黄骅港24号灯浮 | 38°24′40″.1N 118°04′20″.5E | 闪(2)红6秒 | 红色罐形 | 非金属灯浮 | 左侧标 | 调整形状特征、构造 |
|  | 1379.25 | 黄骅港25号灯浮 | 38°24′27″.6N 118°03′18″.7E | 闪绿4秒 | 绿色锥形 | 非金属灯浮 | 右侧标 | 调整形状特征、构造 |
|  | 1379.24 | 黄骅港26号灯浮 | 38°24′15″.9N 118°03′27″.8E | 闪红4秒 | 红色罐形 | 非金属灯浮 | 左侧标 | 调整形状特征、构造 |
|  | 1379.27 | 黄骅港27号灯浮 | 38°24′03″.9N 118°02′26″.7E | 闪绿4秒 | 绿色锥形 | 非金属灯浮 | 右侧标 | 调整形状特征、构造 |
|  | 1379.26 | 黄骅港28号灯浮 | 38°23′54″.7N 118°02′39″.0E | 闪红4秒 | 红色罐形 | 非金属灯浮 | 左侧标 | 调整形状特征、构造 |
|  | 1379.29 | 黄骅港29号灯浮 | 38°23′39″.0N 118°01′31″.0E | 闪绿4秒 | 绿色锥形 | 非金属灯浮 | 右侧标 | 调整形状特征、构造 |
|  | 1379.28 | 黄骅港30号灯浮 | 38°23′26″.9N 118°01′40″.1E | 闪红4秒 | 红色罐形 | 非金属灯浮 | 左侧标 | 调整形状特征、构造 |
|  | 1379.31 | 黄骅港31号灯浮 | 38°23′14″.4N 118°00′35″.9E | 闪绿4秒 | 绿色锥形 | 非金属灯浮 | 右侧标 | 调整形状特征、构造 |
|  | 1379.3 | 黄骅港32号灯浮 | 38°23′01″.9N 118°00′45″.1E | 闪红4秒 | 红色罐形 | 非金属灯浮 | 左侧标 | 调整形状特征、构造 |