附件：航标参数表（位置坐标系为2000国家大地坐标系，其航海用途等同于WGS-84世界大地坐标系。）

一、灯浮标

| 序号 | 编号 | 名称 | 位置（WGS-84） | 灯质 | 用途种类 | 形状特征 | 构造 | 附记 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1244.5 | 锦州港1号灯浮标 | 40°43′29.3″N 121°03′01.8″E | 闪（2） 红6秒 | 左侧标 | 红色柱形 罐形顶标 | 钢质浮标 | 位置调整 |
| 2 | 1244.51 | 锦州港2号灯浮标 | 40°43′29.6″N 121°03′21.9″E | 闪（2） 绿6秒 | 右侧标 | 绿色柱形 锥形顶标 | 钢质浮标 | 位置调整 |
| 3 | 1244.52 | 锦州港3号灯浮标 | 40°44′24.8″N 121°03′09.1″E | 闪红4秒 | 左侧标 | 红色柱形 罐形顶标 | 钢质浮标 | 位置调整 |
| 4 | 1244.53 | 锦州港4号灯浮标 | 40°44′23.3″N 121°03′28.6″E | 闪绿4秒 | 右侧标 | 绿色柱形 锥形顶标 | 钢质浮标 | 位置调整 |
| 5 | 1244.54 | 锦州港5号灯浮标 | 40°45′13.2″N 121°03′15.4″E | 闪（2） 红6秒 | 左侧标 | 红色柱形 罐形顶标 | 钢质浮标 | 位置调整 |
| 6 | 1244.55 | 锦州港6号灯浮标 | 40°45′11.7″N 121°03′34.9″E | 闪（2） 绿6秒 | 右侧标 | 绿色柱形 锥形顶标 | 钢质浮标 | 位置调整 |
| 7 | 1244.56 | 锦州港7号灯浮标 | 40°46′12.1″N 121°03′23.1″E | 闪（2+1） 红6秒 | 推荐航道左侧标 | 红绿红柱形罐形顶标 | 钢质浮标 | 位置调整 |
| 8 | 1244.57 | 锦州港8号灯浮标 | 40°46′31.7″N 121°03′42.2″E | 闪绿4秒 | 右侧标 | 绿色柱形 锥形顶标 | 钢质浮标 | 位置调整 |
| 9 | 1245.101 | 锦州港301号灯浮标 | 40°46′36.4″N 121°03′17.4″E | 闪红4秒 | 左侧标 | 红色柱形 罐形顶标 | 钢质浮标 | 位置调整 |
| 10 | 1245.102 | 锦州港302号灯浮标 | 40°46′51.9″N 121°03′30.7″E | 联甚快闪（6＋1）白10秒 | 南方位标 | 上黄下黑柱形，顶标为两个黑色锥体锥顶均向下 | 钢质浮标 | 位置调整 |
| 11 | 1245.103 | 锦州港303号灯浮标 | 40°46′58.1″N 121°03′04.6″E | 闪（2+1） 红6秒 | 推荐航道左侧标 | 红绿红柱形罐形顶标 | 钢质浮标 | 位置调整 |
| 12 | 1245.104 | 锦州港304号灯浮标 | 40°47′09.3″N 121°03′20.4″E | 闪绿4秒 | 右侧标 | 红色柱形 罐形顶标 | 钢质浮标 | 位置调整 |