附件：航标参数表（位置坐标系为2000国家大地坐标系，其航海用途等同于WGS-84世界大地坐标系。）

- 北长山岛灯塔

| 序号 | 编号 | 名称 | 位置（WGS-84） | 灯质 | 灯高 | 标高 | 射程 | 构造 | 附记 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1473 | 北长山岛 灯塔 | 37°59′12.4″N 120°42′51.6″E | 闪白10秒 | 95.7 | 6 | 21 | 白色钢架结构 | 临时 灯塔 |

二、北长山岛AIS基站

| 序号 | 名称 | 位置（WGS-84） | MMSI码 | 发射功率 | 频率 | 工作模式 | 附记 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 北长山岛 AIS基站 | 37°59′32.1″N 120°41′39.2″E | 004131503 | 12.5瓦 | AIS1 161.975MHz AIS2 162.025MHz | 自主连续、指配、轮询 | 临时调整位置 |