附件：航标参数表（位置坐标为2000国家大地坐标系，其航海用途等同于WGS-84世界大地坐标系。）

- 灯桩

| 序号 | 名称 | 位 置 （WGS-84） | 灯质 （米） | 灯高 （米） | 标高 （海里） | 射程 | 构造 | 附记 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | D1海监码头北灯桩 | 39°10′37″.3N 118°59′14″.1E | 等明暗 绿4秒 | 9.35 | 7 | 7 | 红白相间横带圆柱形强化玻璃钢桩身 | 新设 |
| 2 | D2海监码头南灯桩 | 39°10′23″.7N 118°59′18″.7E | 等明暗 白4秒 | 9.35 | 7 | 7 | 黑白相间横带圆柱形强化玻璃钢桩身 | 新设 |
| 3 | D3海监南护岸西灯桩 | 39°10′17″.3N 118°59′07″.4E | 闪绿3秒 | 9.35 | 7 | 7 | 绿色圆柱形强化玻璃钢桩身 | 新设 |

- 灯浮标

| 序号 | 名 称 | 位 置 （WGS-84） | 灯 质 | 形状特征 | 构 造 | 用途种类 | 附记 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | J1号灯浮标 | 39°09′45″.4N 118°59′44″.4E | 闪（2）绿6秒 | 绿色柱形，顶标为绿色锥形 | 钢质浮标 | 右侧标 | 新设 |
| 2 | J2号灯浮标 | 39°09′44″.2N 118°59′40″.1E | 闪（2）红6秒 | 红色柱形，顶标为红色罐形 | 钢质浮标 | 左侧标 | 新设 |
| 3 | J3号灯浮标 | 39°10′13″.1N 118°59′32″.2E | 闪（2）绿6秒 | 绿色柱形，顶标为绿色锥形 | 钢质浮标 | 右侧标 | 新设 |
| 4 | J4号灯浮标 | 39°10′11″.7N 118°59′27″.1E | 闪（2）红6秒 | 红色柱形，顶标为红色罐形 | 钢质浮标 | 左侧标 | 新设 |
| 5 | J5号灯浮标 | 39°10′34″.5N 118°59′21″.6E | 甚快（6）+ 长闪白10秒 | 黄黑柱形，顶标为两个黑色锥体，锥顶均向下 | 钢质浮标 | 南方位标 | 新设 |
| 4 | J6号灯浮标 | 39°10′21″.7N 118°59′21″.8E | 闪（2）红6秒 | 红色柱形，顶标为红色罐形 | 钢质浮标 | 左侧标 | 新设 |