附件：航标参数表

一、灯桩

| 序号 | 编号 | 名称 | 位置（WGS-84） | 灯质 | 灯高 （米） | 标高 （米） | 射程 （海里） | 构造 | 附记 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1684.05 | 八号码头灯桩 | 36º05′42″.1N 120º19′14″.9E | 等明暗白4秒 | 14.5 | 12 | 5 | 钢筋混凝土结构 | 调整 灯质 |
| 2 | 1710.05 | 薛家岛轮渡 码头灯桩 | 35°58′49″.2N 120°14′30″.9E | 等明暗白4秒 | 11 | 8 | 5 | 圆形黑白相间横带，聚脲弹性体材料 | 撤除 |
| 3 | 1704.8 | 青岛吉宝油气码头南灯桩 | 36°00′24″.7N 120°15′01″.9E | 等明暗红4秒 | 12.5 | 5 | 5 | 红白相间 钢管结构 | 撤除 |
| 4 | 1704.9 | 青岛吉宝油气码头北灯桩 | 36°00′30″.0N 120°15′00″.0E | 等明暗绿4秒 | 12.5 | 5 | 5 | 绿白相间 钢管结构 | 撤除 |

二、灯浮标

| 序号 | 编号 | 名称 | 位置（WGS-84） | 灯质 | 形状特征 | 构造 | 用途 种类 | 附记 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1716.17 | 青岛港 508号灯浮 | 35°56′22″.5N 120°19′50″.1E | 闪2红6秒 | 红色柱形， 顶标为红色罐形 | 钢质 浮标 | 左侧标 | 调整位置 |
| 2 | 1668.01 | 安湖石北（AN）灯浮 | 36°01′40″.2N 120°15′25″.2E | 快白 | 黑黄柱形， 顶标为两个黑色锥形，锥顶均向上 | 钢质 浮标 | 北方 位标 | 调整位置 |
| 3 | 1668.14 | 青岛港 305号灯浮 | 36°01′12″.7N 120°14′09″.2E | 闪(2)红6秒 | 红色柱形， 顶标为红色罐形 | 钢质 浮标 | 左侧标 | 撤除 |
| 4 | 1668.18 | 青岛港 309号灯浮 | 36°01′04″.8N 120°13′31″.6E | 闪(3)红10秒 | 红色柱形， 顶标为红色罐形 | 钢质 浮标 | 左侧标 | 撤除 |
| 5 | 1668.23 | 青岛港 310号灯浮 | 36°00′33″.1N 120°13′02″.6E | 闪(2)红6秒 | 红色柱形， 顶标为红色罐形 | 钢质 浮标 | 左侧标 | 撤除 |
| 6 | 1668.21 | 青岛港 321号灯浮 | 36°01′43″.5N 120°14′27″.8E | 闪(2＋1)红6秒 | 红绿红色柱形， 顶标为红色罐形 | 钢质 浮标 | 推荐航道左侧标 | 撤除 |
| 7 | 1668.22 | 青岛港 322号灯浮 | 36°01′41″.7N 120°14′12″.2E | 等明暗白4秒 | 红白相间柱形， 顶标为红色球形 | 钢质 浮标 | 左侧标 | 撤除 |
| 8 |  | 青岛港 L1号灯浮标 | 36°00′50″.4N 120°13′18″.8E | 闪红4秒 | 红色柱形， 顶标为红色罐形 | 钢质 浮标 | 左侧标 | 撤除 |
| 9 | 1668.26 | 青岛港 45号灯浮 | 36°00′14″.0N 120°12′39″.2E | 闪(2)红6秒 | 红色柱形， 顶标为红色罐形 | 钢质 浮标 | 左侧标 | 撤除 |
| 10 | 1748 | 日照港 B号灯浮 | 35°18′52″.7N 119°37′25″.7E | 莫(Q)黄12秒 | 黄色柱形，顶标为黄色“X”形，标体明显处涂黑色锚地标志 | 钢质 浮标 | 专用标 | 撤除 |
| 11 | 1759.8 | 日照港 38号灯浮 | 35°21′14″.9N 119°32′33″.4E | 闪(3)绿10秒 | 绿色柱形， 顶标为绿色锥形 | 钢质 浮标 | 右侧标 | 撤除 |
| 12 | 1759.9 | 日照港 40号灯浮 | 35°21′30″.0N 119°32′36″.9E | 闪绿4秒 | 绿色柱形， 顶标为绿色锥形 | 钢质 浮标 | 右侧标 | 撤除 |

三、实体AIS航标

| 序号 | 编号 | 名称 | 位置 （WGS-84坐标） | MMSI | 发射 模式 | 发射时间间隔 | 用途 种类 | 附记 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1716.17 | 青岛港508号 实体AIS航标 | 35°56′22″.5N 120°19′50″.1E | 994131631 | 自主 连续 | 180秒 | 左侧标 | 调整 位置 |