附件：航标参数表

一、灯桩

| 序号 | 名称 | 位置(WGS-84) | 灯质 | 灯高 | 标高 | 射程 | 构造 | 附记 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | C段码头灯桩 | 39°01′08″.0N 117°46′11″.8E | 等明暗白3秒 | 14.86米 | 12.0米 | 4 海里 | 黑白相间横纹圆柱形高分子聚乙烯+热镀锌钢结构 | 新设 |
| 2 | 海嘉码头灯桩 | 39°01′29″.4N 117°45′26″.1E | 等明暗绿4秒 | 14.86米 | 12.0米 | 4 海里 | 绿白相间横纹圆柱形高分子聚乙烯+热镀锌钢结构 | 新设 |

二、灯浮标

| 序号 | 航标编号 | 名称 | 位置(WGS-84) | 灯质 | 形状特征 | 构造 | 用途 种类 | 附记 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 天津港C1号灯浮 | 39°00′38″.8N 117°46′53″.6E | 联甚快（9）白10秒 | 黄黑黄柱形，顶标为两个黑色锥形，锥顶相对 | 钢质浮标 | 西方 位标 | 新设 |
|  |  | 天津港C2号灯浮 | 39°01′14″.9N 117°46′45″.4E | 联甚快（9）白10秒 | 黄黑黄柱形，顶标为两个黑色锥形，锥顶相对 | 钢质浮标 | 西方 位标 | 新设 |
|  |  | 天津港C3号灯浮 | 39°01′09″.4N 117°46′13″.8E | 联甚快（3）白5秒 | 黑黄黑柱形，顶标为两个黑色锥形，锥底相对 | 钢质浮标 | 东方 位标 | 新设 |
|  |  | 天津港H1号灯浮 | 39°01′42″.2N 117°45′53″.1E | 甚快（6）+长闪白10秒 | 黄黑柱形，顶标两个黑色锥形，锥顶向下 | 钢质浮标 | 南方 位标 | 新设 |
|  |  | 天津港H2号灯浮 | 39°01′39″.8N 117°45′34″.1E | 甚快（6）+长闪白10秒 | 黄黑柱形，顶标两个黑色锥形，锥顶向下 | 钢质浮标 | 南方 位标 | 新设 |
|  | 1361.65 | 天津港D17号灯浮 | 39°01′12″.8N 117°46′33″.1E | 闪绿4秒 | 绿色柱形,顶标绿色锥形 | 钢质浮标 | 右侧标 | 调整位置和 构造 |
|  | 1361.66 | 天津港D18号灯浮 | 39°01′33″.8N 117°46′16″.6E | 闪红4秒 | 红色柱形，顶标红色罐形 | 钢质浮标 | 左侧标 | 调整位置 |
|  | 1361.63 | 天津港D15号灯浮 | 39°00′35″.3N 117°46′43″.5E | 闪绿4秒 | 绿色柱形，顶标绿色锥形 | 钢质浮标 | 右侧标 | 撤除 |
|  | 1361.64 | 天津港D16号灯浮 | 39°00′58″.3N 117°46′25″.9E | 闪红4秒 | 红色柱形，顶标红色罐形 | 钢质浮标 | 左侧标 | 撤除 |
|  | 1361.77 | 天津港D29号灯浮 | 39°01′31″.8N 117°46′04″.7E | 闪绿4秒 | 绿色柱形，顶标绿色锥形 | 钢质浮标 | 右侧标 | 撤除 |
|  | 1361.78 | 天津港D31号灯浮 | 39°01′30″.8N 117°45′52″.7E | 闪绿4秒 | 绿色柱形，顶标绿色锥形 | 钢质浮标 | 右侧标 | 撤除 |

三、实体AIS航标

| 序号 | 中文名称 | 英文名称 | 位置（WGS-84） | MMSI | 用途种类 | 播发 模式 | 播发 周期 | 附记 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 天津港D15号灯浮实体AIS航标 | TIANJIN PORT NO D15 | 39°00′35″.3N 117°46′43″.5E | 994131433 | 右侧标 | 自主连续 | 180 s | 撤除 |