附件： 航标参数表

一、灯桩参数

| 序号 | 航标 编号 | 名称 | 位置（WGS-84） | 灯质 | 灯高 （米） | 标高 （米） | 射程 （海里） | 构造 | 附记 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1776 | 岚南12号泊位灯桩 | 35º04′59″.9N 119º21′52″.3E | 等明暗红4秒 | 13.0 | 11 | 8 | 红白相间 圆柱形钢管 结构聚脲涂层 | 撤除 |
| 2 |  | 岚南16号泊位灯桩 | 35º04′48″.0N 119º21′54″.3E | 等明暗红4秒 | 13.0 | 11 | 8 | 红白相间 圆柱形钢管 结构聚脲涂层 | 新设 |

二、灯浮标参数

| 序号 | 航标 编号 | 名称 | 位置（WGS-84） | 灯质 | 形状特征 | 构造 | 用途 种类 | 附记 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1772.41 | 岚山港区 134号灯浮 | 35°04′15″.6N 119°23′05″.4E | 闪（2）红6秒 | 红色柱形，顶标为红色罐形 | 钢质 浮标 | 左侧标 | 调整 位置 |
| 2 | 1772.43 | 岚山港区 136号灯浮 | 35°04′30″.3N 119°22′30″.2E | 闪（3）红10秒 | 红色柱形，顶标为红色罐形 | 钢质 浮标 | 左侧标 | 调整 位置 |